OBRA: BERAZATEGUI – Bª EL PATO – ES A/C

MEMORIA DESCRIPTIVA

NORMAS

El proyecto se desarrolló conforme a los Criterios y Normativas Básicas de arquitectura escolar (aprobado por Consejo Federal 17/12/97), la Ley 13.688 de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la programación educativa suministrada por la Dirección Provincial de Educación. Asimismo, los lineamientos rectores de la presente licitación surgen de la Resolución N° 515/08 del Ministerio de Educación de la Nación.

OBJETIVOS

La génesis del concepto espacial que se buscó, parte de criterios que le dan una dinámica de interrelación entre la escuela y la comunidad. Cuentan con un sector educativo y un sector de uso comunitario, salón de Usos Múltiples (SUM), biblioteca y aula informática, vinculados entre si por un espacio multipropósito que los conecta.

Se trata de un edificio que da respuesta, no solo a los aspectos pedagógicos específicos, sino que cumplen un rol social, cultural, recreativo, que atiende diversas necesidades de la comunidad.

El SUM funciona a diario como comedor y para actividades de educación física, o actos escolares. El espacio multipropósito conecta las áreas pedagógicas y comunitarias, pudiendo independizarse de ambas.

De esta forma el sector educativo (aulas y gobierno) quedan aislados y preservados del Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina, baños, y biblioteca, que cuentan con acceso independiente para la comunidad.

PROGRAMA

El programa arquitectónico responde a las necesidades planteadas en la programación Educativa de la Rama de Escuelas Secundarias. Consta de: 6 Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Aula informática, depósito de netbooks, Espacio multipropósito, Salón de Usos Múltiples S.U.M., Dirección, Vicedirección, Secretaría, Sala de Profesores, Preceptoría, Centro de Estudiantes, Portería, Comedor, Cocina, Sanitarios y Sala de Máquinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En cuanto a la tecnología y materiales se ha tenido en cuenta el uso racional de los recursos, utilizando técnicas constructivas tradicionales y materiales habituales en el mercado local.

Asimismo se han aplicado criterios de arquitectura bioclimática, tendientes a mejorar las condiciones de iluminación y ventilación,  haciendo uso racional de los recursos naturales.

Todo ésto conlleva a soluciones de bajo mantenimiento, alta durabilidad, fuerte lenguaje como referente urbano, minimizando los efectos del impacto ambiental en su entorno.

- Estructura portante de H°A° según cálculo.

- Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 0.18m, 0.12m y 0.08m no portante.

- Tabique sanitario estandar: doble multilaminado fenólico enchapado en laminado plástico.

- Jaharro y enlucido interior a la cal.

- Jaharro y terminación exterior revestimiento acrílico texturable para exteriores.

- Carpinterías: ventanas exteriores e interiores de aluminio prepintado blanco según planilla de carpintería, puertas exteriores de chapa doblada con cerradura antipático homologada según normas vigentes e interiores  placas de madera  revestidas en láminas de pino de 5 mm de espesor.

- Vidrios laminados de 3+3mm con lámina de polivinil butiral 0,38 mm.

- Rejas de protección de metal desplegado pesado, terminación galvanizado en caliente.

- Cubierta de chapa acanalada galvanizada sobre estructura metálica y cenefa de terminación, con caída libre. Losa de H°A° según calculo.

- Cielorrasos de H° visto, placas de roca de yeso (junta tomada y/o desmontables), placas fenólicas terminación guatambú y chapa lisa galvanizada prepintada para exterior, en todos los casos bajo estructura metálica.

- Pisos interiores: piso y zócalo de mosaico granítico gris, pulido a plomo. Escalera con alzada y pedada de granito reconstituido.

- Contrapisos: sobre terreno natural Hº SIMPLE ARMADO. Esp. 12cm c/malla y para exteriores y zonas de servicio y laboratorio con pendiente. Sobre losa se realizarán con hormigón de arcilla expandida y tendrán los espesores indicados en la planilla de locales

- Pisos exteriores: alisado de cemento color, mosaico granítico ranurado y mosaico calcáreo.

- Revestimiento cerámico 6 hiladas sobre zócalo en grupos sanitarios, servicios y laboratorio; 3 hiladas sobre zócalo en aulas con terminacion superior de cantonera de aluminio prepintado.

- Sistema de calefacción central por agua caliente: calderas de pie, unidades fan-coil y radiadores con distribución por cañerías suspendidas en bandejas sobre nivel de cielorraso.

- Instalación eléctrica: empotrada con caño de H° negro semipesado para interior de locales y distribución horizontal mediante bandejas de chapa de acero plegado galvanizado ubicadas sobre nivel de cielorraso. Adecuación de la iluminación por sectores, en función de la utilización de los mismos. Aulas: artefacto de iluminación para dos tubos fluorescentes con base acero pintada blanca, reflector de aluminio anodizado  y difusor tipo parrilla. S.U.M.: reflector con lámpara HQI. Locales de apoyo: artefacto circular embutido con lámparas de bajo consumos. Cocina y sala de máquina: artefacto estanco para tubos fluorescentes. Exterior: reflector con proteccion de hierro con lámpara HQI. Iluminación de escenario con spots con lámparas tipo PAR. Iluminación de destaque en placa de identificación. Ventiladores de pared de cuatro palas. Todos los artefactos serán de primera calidad.

- Tablero general, tablero general de efectos, tablero seccional de aulas, tablero de efectos de iluminación de aulas, tablero de efectos de ventiladores / fan coil de aulas, tablero seccional de Laboratorio, tablero seccional de sala de equipos y tablero de toma de SUM.

- Protecciones eléctricas termomagnéticas y diferenciales. Limitador de sobretensiones transitorias.

- Sistema de protección contra descargas atmosféricas con captor activo.

- Alumbrado de emergencia y señalización para ruta de evacuación.

- Sistema electrónico de detección de incendio y escape de gas.

- Sistema de alarma de intrusión con sensores direccionales anti-robo.

- Central telefónica con portero eléctrico incluido.

- Instalación de timbre interno programable.

- Sala de equipo con rack incluyendo componentes activos y carros de carga de netbooks.

- Red de datos con cableado estructurado, con puestos de trabajo en aulas, biblioteca, laboratorio  y locales de gobierno.

- Bocas de datos y tomacorrientes distribuidos en el establecimiento con puntos de conexión inalámbricos (access point).

- Los tanques de polietileno tricapa (antibacteriana, aislante térmica y protección exterior) con protección anti UV de capacidad indicado en plano colocando el apoyo que indica el fabricante para evitar roturas y filtraciones. Los flotantes serán de tipo alta presión. Los colectores en todos los casos serán de caño de polipropileno copolímero random tipo 3, de 1º calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo material, las válvulas serán del tipo esféricas en su totalidad de bronce con manija. Según detalle en plano de detalle “Montaje de Tanques”.

- En caso de no contar con el servicio de agua corriente, perforación semisurgente, con su correspondiente bomba, entubamiento, impulsión, antepozo completo, instrumental y accesorios. Se proveerá la cañería para la futura conexión.

- Embudo de H°F° y gargola de rebalse en losa de H°A°. Bajadas pluviales exteriores de H°F° e interior de PVC. Canaleta corrida horizontal embutida de H°A° en piso de patio, terminación rejas de hormigón premoldeado. BDA de 30x30cm y conductales de PVC.

- Instalación de gas: Cañería de distribución de caño de acero negro con revestimiento epoxi  y llaves de paso ¼ de vuelta. Gabinete de  gas y regulador ubicado dentro de un nicho con doble ramal.

- En caso de no contar con servicio de gas natural se instalarán tanques de gas envasado con su correspondiente protección. Se proveerá la cañería para la futura conexión.

- Instalación cloacal: cañerías de Polipropileno. Cámara de inspección  de hormigón premoldeado. Interceptor de grasa en cocina.

- En caso de no contar con red cloacal cámara séptica y pozo absorbente.

- Sistema de extinción de incendios por elementos no fijos. Consiste en matafuegos extintores con polvo químico ABC o con anhídrido carbónico o extintores de haloclean.

- Equipamiento de cocina: mesada granito gris mara 2,5cm de espesor, reja estante bajomesada de acero inoxidable, cocina de acero inoxidable de 6 hornallas con horno, campana extractora de acero inoxidable de 1900 x 800 mm y piletas de acero inoxidable de 800x650x400mm.

- Se proveerá e instalará un anafe de pie, de altura 0,40m, ancho 0,60m y profundidad 0,60m, con estructura de hierro ángulo. , Su construcción es realizada en chapa de acero inoxidable de primera calidad en su parte exterior, finalmente pulidos. Hornalla abierta con quemador de 20.000 Kcal/h de fundición gris de primera calidad.

- Cercos medianeros, murete de ladrillo común 0.15 terminación revoque exterior (grueso y fino) a la cal fratazado y tejido de alambre olímpico.

- Equipamiento de patio y expansiones de salas: mástil y bancos de H°A°.

- Parquización y forestación en patios.

Para la cotización y ejecución de los trabajos, se tendrán en cuenta todos los documentos que conforman el presente Pliego Licitatorio (Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva,  Planos y Planillas de Arquitectura, Planos y Planillas de Instalaciones).

Todo lo dibujado y especificado en el presente Pliego de Licitación, deberá ser provisto y quedar incluidos en la propuesta económica  del oferente, no dando lugar a ningún tipo de reclamo una vez contratada la obra.

El oferente deberá visitar la zona de obra según Anexo PL - 1 del Pliego de Bases y condiciones generales. Verificar los documentos que integran el Pliego de Licitación, en el caso de detectar algún tipo de observación, el oferente deberá realizar la consulta, dentro de los plazos estipulados en pliego,  por escrito a la Unidad Ejecutora Provincial y ésta emitirá una circular con consulta respondiendo a las consultas realizadas, pasados los plazos correspondientes no se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza basado en falta absoluta o parcial de información, ni podrá el oferente aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra. Asimismo, la presentación de la propuesta implica que el oferente conoce y acepta la totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construcción.

Se deberá proceder a la limpieza periódica y final, entregando el edificio y sus obras anexas, en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. Todos los materiales derivados de la demolición, quedaran en posesión de la escuela para lo cual, la inspección de obra, realizará un acta detallando los materiales entregados. Dicha acta estará firmada por la constratista, el inspector de obra y el director del establecimiento.