ANEXO 8. PROVISION DE VEHÍCULOS, INSTRUMENTAL, EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN.

9.1. PROVISIÓN DE VEHÍCULOS E INSTRUMENTAL

Las características técnicas de los vehículos a proveer por la contratista, indicados en el numeral 32 CONTRALOR DE LA PRESTACIÓN del Capítulo II son las que se detallan a continuación.

9.1.1 Vehículos:

TRES PICK-UP doble cabina las cuales deberán ser entregadas en el acto de replanteo de la obra y estarán a disposición de la SUPERVISIÓN hasta la Recepción Definitiva de la obra. Dichas movilidades responderán a las siguientes características:

TRES (3) CAMIONETAS 4x4 Doble Cabina Motor tipo 1GD, 4 cilindros en línea, con TGV e intercooler, Diesel, cilindrada 2755 cc, Potencia Máxima 177/3400, Torque máximo 420/2600, tipo de suspensión delantera independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora, y suspensión trasera, eje rígido de elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos; transmisión tipo manual de 6 velocidades, dirección hidráulica de piñón y cremallera, peso del vehículo en orden de marcha 2060 kg, alto total 1815 mm, neumáticos 265/65 R17 AT, radio AM-FM con manos libres por Bluetooth, GPS incorporado, cierre centralizado, alarma, aire acondicionado y provisión de accesorios necesarios para la circulación por las rutas del país (balizas, matafuego, cinturones de seguridad, lingas de arrastre, botiquín, apoya cabezas delanteros y traseros, etc.).

Si cualquiera de los vehículos sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un período mayor a tres (3) días corridos, la Contratista deberá proveer una movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo.

El instrumental a proveer por la contratista, indicado en el numeral 32 CONTRALOR DE LA PRESTACIÓN, deberá cumplir con las siguientes características técnicas.

9.1.2 Teléfonos celulares:

Deberán proveerse 4 Smartphones que permitan efectuar comunicaciones en todo el territorio nacional y países limítrofes, contando con un plan que provea al menos 500 minutos/mes. Deberá soportar multitarea y conexión a Internet vía Wifi y red de 4G con 10 GB libres; correo electrónico; GPS; lectura de documentos (PDF, Office). Poseerán memoria 32 GB o superior y cámara de alta resolución. Permitirán sincronización inalámbrica con otros dispositivos.

La tecnología se actualizará a los avances que se produjeran al momento de la firma del contrato y a los dos años de vigencia del mismo.

9.1.3 Vestimenta

Vestimenta de seguridad para personal de la Supervisión de la obra, (equipo de lluvia, borceguíes, camperas, etc.). Dos juegos completos por año.

9.1.4 Navegadores GPS:

Serán provistos 3 unidades con mapas de fondo; capacidad para 500 puntos en memoria o superior; un mínimo de 8 mega de memoria; que permita el ingreso de mapas; autonomía de 18 hs.

9.1.5 Estación total de última generación:

- 1 unidad

- Mínima lectura angular (lectura en pantalla) de 0.1”.

- Precisión angular, de 5”, o mejor.

- Medición mínima de distancias, superior a 5000 m, con sistema de un prisma reflector.

- Medición mínima de distancias, superior a 7500 m, con sistema de tres prismas reflectores.

- Alcance en medición “sin prismas”: 80 a más de 150 m. (dependiendo de la superficie a medir).

- Precisión en la medición de distancias de 2 mm + 2 ppm.

- Deberá tener puntero laser rojo visible.

- Que posea Sistema de Doble Compensación Automática de índice vertical, además de Sistema de Calaje Fino Electrónico; que asegure su permanente verticalización ante situaciones de vibraciones extremas cercanas al equipo, sin necesidad de usar tornillos calantes.

- Que mantenga en memoria el valor de referencia del ángulo horizontal, coordenadas, alturas y acceda automáticamente a la misma rutina y/o programa en el cual se encontrase, ante un eventual apagado del equipo.

- Que se suministre con un mínimo de 10.000 bloques de puntos de memoria interna; en teclado desmontable, con teclas de funciones y alfanumérico completo.

Sistema de guía lumínica para la optimización de los tiempos de replanteo de puntos.

- Preferentemente con sistema de un solo tornillo sin fin para pequeños movimientos horizontales y verticales.

- Debe poseer los siguientes programas de trabajo: relevamiento de coordenadas en 3D, relevamiento de ángulos y distancias en 3D, replanteo de coordenadas en 3D, establecimiento de estación por dos puntos o por intersección inversa, elevación remota, punto excéntrico cálculo de superficies y volúmenes, programa de relevamiento y replanteo en 3 dimensiones.

- Interoperable con sistemas GPS a través de software.

- Que posea memorias libres, para la confección de nuevos programas por parte del usuario, o la incorporación de programas adicionales del mismo fabricante.

- Que tenga la posibilidad de cargar archivos de puntos de replanteo desde la PC, y poder utilizar los mismos como puntos base, para cualquier archivo de trabajo y almacenar en la Estación Total las precisiones de los puntos replanteados, para control.

- Que la Estación Total se maneje en Idioma Castellano y que sus manuales se entreguen de origen también en idioma castellano.

- El programa de comunicación con la PC, deberá ser en Windows y en castellano permitiendo la transformación directa de las mediciones a formatos conocidos, como ASCII y DXF, para ágil interacción con Excel y AutoCAD.

IMPORTANTE:

Las firmas proveedoras deberán acreditar por lo menos un mínimo de 5 (cinco) años de antigüedad en la comercialización, capacitación y servicio técnico oficial de la marca ofertada en el territorio de la República Argentina.

El suministro deberá incluir:

- 1 x Estación Total

- 1 x Teclado desmontable alfanumérico (10000 puntos de memoria.)

- 2 x Batería interna de larga duración NiMh 6V de 3,5 Ah.

- 1 x Cargador de baterías, carga rápida, con conexión a 220 V.

- 1 x Fuente de alimentación para teclado desmontable.

- 1 x Adaptador de comunicación a PC.

- 1 x Sistema de guía de luces Tracklight, para replanteo.

- 1 x Estuche de plástico alto impacto.

- 1 x Manual de instrucciones y comunicaciones en castellano en CD.

- 1 x Cable de comunicación a PC.

- 1 x Software de comunicación a PC.

- 1 x Sistema Reflector de 1 prisma integrado por: Bastón extensible.

- con porta prismas simple basculante, pantalla de puntería y 1 prisma.

- 1 x Trípode reforzado de madera y fibra, de patas extensibles.

9.1.6 GPS Geodésico:

## Receptores GPS Base y Móvil:

- Equipado con estructura electrónica de bajo ruido y bajo consumo, tecnología de procesamiento de alta velocidad, tecnología para reducción matemática del efecto multipath, antenas geodésicas micro centradas de alta precisión con tecnología para supresión total de efecto MULTIPATH.

- Sistema modular (receptor y antena separados) apto para instalaciones en bastón, trípode, mochila o en vehículo.

- Con capacidad para 2 baterías internas recargables de Litio-Ion, de bajo peso y removibles, permitiendo el reemplazo de las mismas sin detener las observaciones de campo.

- Cargador de baterías incorporado en los receptores.

- Tarjeta de memoria removible, tipo formato Compact Flash (CF) con un mínimo de 128 Mb de capacidad o superior.

- Que permita más de 3400 horas de grabación de datos continuos L1/L2 a un intervalo de 15 seg (estándar) con tarjeta de 128 Mb.

- Comunicación: 2 puertos externos de energía, 2 puertos para batería interna, 3 puertos seriales, 1 puerto USB integrado que permita la transferencia de datos a 1 Megabit por segundo.

- Método de posicionamiento Estático, Estático rápido y Cinemático (Stop & Go y Continuo).

Deberá ser ampliable a Tiempo real RTK y modo extendido RTK.

- Precisión Post-proceso Fase (Horizontal): +/-5 mm + 0.5 ppm.

- Precisión Post-proceso Fase (Vertical).: +/-5 mm + 1 ppm.

- Precisión Post-Proceso Código (Horizontal): +/- 0.25 m +1ppm.

- Precisión Post-Proceso Código (Vertical): +/- 0.50 m +1 ppm.

- Rendimiento con Baterías Internas: mínimo 10 horas.

- Deberá ofrecer posibilidad de alimentación externa p/Receptor GPS: a Baterías 12 V y/o 220 V

- Antenas L1/L2: Eliminación 100 % de Efecto Multipath con alimentación de antena de cuatro puntos (repetibilidad submilimétrica del centro de fase)

-Especificaciones técnicas medioambientales:

- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +65 °C.

- Temperatura de Almacenamiento: -40  a +80 C.

- Humedad: 100% con condensación.

- Resistencia a Golpes: Carcaza de aleación de magnesio, fuerte y ligera, que cumpla con estándar MIL-STD-810-F, soportando caídas de hasta 1m sobre concreto/hormigón.

- Resistencia a vibraciones: que cumpla con estándar MIL-STD-810-F.

- Resistencia a inmersión: que cumpla con estándar IPX7 (inmersión en 1m de agua durante 30 minutos).

## Controladora-Colectora de datos para posicionamiento dinámico:

- Software de captura de datos en idioma Castellano, con sistema operativo Windows Mobile (con visualizadores Word, Excel, PowerPoint, etc.), capacidad gráfica (con visualización de planos de fondo), pantalla táctil, color, tipo TFT; memoria 64 Mb SRDRAM, memoria interna de almacenamiento de 128 Mb (no volátil) y procesador INTEL PXA250 de 400 MHZ con CPU Xscale o superiores prestaciones.

- Capacidad de recolección de datos apto para su utilización en Sistemas de Información Geográficos (GIS) como entidades de puntos, líneas, polígonos con características y atributos asociados.

- Comunicación de datos a PC mediante puerto Serial, USB y Bluetooth (opcional).

- Memoria ampliable con capacidad para dos tarjetas tipo Compact Flash en simultáneo.

- Alimentación: mediante batería interna recargable y/o alimentación mediante pilas alcalinas tipo AA (opcional).

- Deberá incluir sistemas de coordenadas seleccionables por el usuario, incluyendo Latitud/Longitud, UTM y Gauss Kruger (Argentina) con datums Campo Inchauspe y POSGAR.

- Especificaciones técnicas medioambientales:

- Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +60 °C

- Temperatura de Almacenamiento: -40  a +70 C.

- Humedad: estándar militar MIL-STD-810-F (método 507.4).

- Arena y Polvo: con sellado IP6X, que cumpla estándar MIL-STD-810-F (método 510.4, procedimientos I y II).

- Resistencia a inmersión: que cumpla con estándar IPX7, posibilidad de ser sumergido 1 m durante 30 minutos.

- Resistencia a Golpes: que cumpla con estándar MIL-STD-810-F (resistente a caídas desde 1,22m sobre concreto/hormigón).

- Resistencia a vibraciones: que cumpla con estándar MIL-STD-810F.

Software de Post-proceso que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

- Compatible con sistema operativo Windows (98, Me, NT, 2000 y XP).

- Totalmente en idioma Castellano.

- Deberá incluir módulos de procesamiento de vectores, ajuste de redes, curvas de nivel, Modelo Digital del Terreno (MDT).

- Exportación de modelos digitales de terreno calculados y curvas de nivel en formato DXF.

- Capacidad de manejo de imágenes Raster y/o Digitalizadas como imagen de fondo.

- Módulo de transformación a coordenadas planas Gauss Kruger (Argentina) y sistema POSGAR.

- Deberá aceptar datos de estaciones totales convencionales para utilizar en conjunto con datos obtenidos con GPS.

IMPORTANTE: Las firmas proveedoras deberán acreditar por lo menos un mínimo de 5 (cinco) años de antigüedad en la comercialización y servicio técnico oficial de la marca ofertada, como así también un mínimo de 10 años en la capacitación y servicio técnico de sistemas GPS y convencionales para las áreas de Topografía / Geodesia en el territorio de la República Argentina.

El suministro deberá incluir:

- 2x Receptor GPS Geodésico de Post Proceso (Base y Móvil) con tarjeta de 128 Mb o similar.

- 2x Antena Geodésica L1L2, micro centrada y cable de conexión al receptor.

- 1x Controladora / colectora de datos en castellano con cables, soporte a bastón, 2 baterías y cargador.

- 4x Batería Interna de litio Ion intercambiables para receptor GPS.

- 1x Soporte a bastón para Receptor Móvil.

- 2x Bolso de transporte (en cinturón) para receptor Móvil.

- 2x Trípode de patas extensibles de aluminio reforzado.

- 2x Base nivelante con adaptador y plomada óptica.

- 1x Bastón fijo de 2 m en 2 tramos de fibra de carbono con trípode porta bastón.

- 1x Software de post-proceso en castellano con su correspondiente licencia original con manuales en castellano.

9.1.6 Cámaras fotográficas digitales:

TRES (3) Unidades. Tendrán Zoom óptico 10x; una definición igual o mayor a 6 mega píxel; memoria ampliable mediante tarjetas standard de mercado.

9.2 – PROVISION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y SOFTWARE

El Adjudicatario deberá proveer e instalar en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Hídricos el siguiente equipamiento informático el cual será utilizado para la administración del Banco de Datos Hidrometeorológico.

9.2.1 Servidores

Tres (3) Servidores de Base:

- Procesador Intel Xeon Eight-Core ES-2640v3 (2.5GHz a 3.4GHz/8-core/20MB/50W)

- Memoria RAM: 16GB (1 x 16GB DDR4-2133 MHz RDIMMs)

- Máximo de RAM admitida: 1.5TB

- Controladora de discos: HP Flexible Smart Array P440ar/2GB Flash Backup Write Cache

- Características de la controladora: RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0/1-Soporta HDD de hasta 12 Gbps.

- Controladora de red: HP Ethernet 1 GB 4-port 331/Adapter + 1 slot FlexLOM

- Unidad Optica Opcional no incluida

- Fuente de Alimentación: HP500W Flex Slot Platinum Power Supply (94 % Eficiencia)

- Administración: LO Management+Intelligent Provisioning

- Oneview Opcional

- Factor de Forma Rack (2U) Incluye Easy Install Rack

- Discos Duros: SATA 1TB 7.2K rpm SFF – Soporta hasta 8 HDD SFF Hot Plug de base y 26 HDD SFF Hot Plug mediante opcional

- Unidad Optica SATA DVD-RW

- Placa de Video ASUS Geforce 1GB HDMI

## 9.2.1.1 Software

Windows Server 2016 STD instalado.

SQL Server 2016.

## 9.2.1.2 Consola

Monitor: MN-002

Teclado tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de “T” invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll, en castellano.

Mouse

Además, deberá adecuar el hardware actualmente existente de la Red Hidrológica Nacional para que a las nuevas prestaciones solicitadas en este pliego.

Nota: Los oferentes deberán cotizar los bienes solicitados en función de la especificación técnica establecidas en el presente.

## Consideraciones Especiales

Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.

Para las impresoras se aceptará circuito de doble aislación y/o doble protección, así como también fuente de alimentación externa.

Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

Se deberá tener en cuenta la actualización del motos de Base de Datos actualmente soportado por la Red Hidrológica (SQL)

Consideraciones Especiales para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-003, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- 9.2.2 Computadoras de escritorio

Cuatro (4) PC-004-00 Computadora De Escritorio Avanzada

- Procesador “Core i7” o superior, de doble núcleo, cuya antigüedad de lanzamiento al mercado internacional sea inferior 12 meses.

- Disco Rígido de 1 TB.

- Memoria RAM de 16 GB o superior.

- Almacenamiento Óptico Extraíble Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de: PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet). Interfaz de red Wireless con las características de: PQR-016(Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio)

- Modem.

- Mouse con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

- Teclado expandido 102 teclas, español latinoamericano, del tipo QWERTY, con función numérica.

- Monitores de 26” - 0.28 no entrelazado, HD. Dos monitores para cada equipo.

- Parlantes potenciados.

- UPS con batería interna de 10 horas, la que a su vez será un 100% mayor al tiempo requerido para la puesta en marcha funcionando en régimen del equipo generador.

- Software de los equipos: Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original - Office 2016.

La Adjudicataria proveerá todos los elementos de conexión para los equipos de computación provistos.

Características Generales:

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

- 1 Puerto deberá ser HDMI (High Definition Multimedia Interface).

    - Impresora Electrofotográfica Color Estándar

Cuatro (4) impresoras

- Especificación Técnica: Electrofotográfica Color Estándar.

- Detalle Técnico / Funcional

Deberán imprimir no menos de 16 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad en impresión blanco y negro y 12 ppm en impresión a todo color, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 50.000 impresiones mensuales.

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión: PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica láser de tipo seco de cuatro tóners.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño: A4 de papel de entrada de no menos de: 100 hojas cortadas de 80 gr/m2.

- Tendrá una capacidad de memoria de 64 MB (mínimo).

- Conectividad.

- Interfase USB 2.0 o superior.

- Interfase para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

- Sistemas Operativos: Deberán proveerse los drivers para Windows 10.

- Insumos: Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura: 5.000 impresiones por mes durante 60 meses.

- Otras Características

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

9.2.4 Computadora Portátil Avanzada

La Contratista proveerá cuatro (4) equipos (Unidades portátiles) con las siguientes características:

- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

- Procesador Core i 7 o superior de doble núcleo, cuya antigüedad de lanzamiento al mercado internacional sea inferior a 12 meses.

- Memoria Tipo: DDR3-1333 o superior. Capacidad: 24 GB mínimo ampliable sin cambiar la memoria inicialmente provista.

- Disco Duro Capacidad: 1 TB mínimo.

- Soportes extraíbles DVD/CD-RW – Placa de Red – TFT de color 17” pulgadas – 1400 x 1050 Resolución SXGA+.

- Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

- Microsoft Office Profesional 2016 (x64) o superior, en español con licencia original.

- Cámara web incorporada.

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

Todos los elementos especificados quedarán de propiedad de la SSRH al finalizar la obra, con excepción de los vehículos automotores, siendo obligación del Contratista la provisión de los insumos necesarios para el funcionamiento de los mismos hasta la Recepción Definitiva, 1.500 litros de combustible mensual, seguros, patentes, impuestos, reparaciones, repuestos, service, lubricantes, dos cocheras por vehículo, costo por peajes, engrases, lavados, etc.).

Todos los costos que demanden el cumplimiento del presente ítem se encuentran prorrateadas en los Gastos Generales de la obra.

Nota: Los oferentes deberán cotizar los bienes que se les solicitaren de acuerdo a la especificación técnica establecida por los ETAP que estuvieren vigentes (10) días antes de la apertura de los pliegos correspondientes